说 明 书

USB2.0转RS485线

- 概述

随着PC产业的不断发展，USB接口正在逐渐替代老式PC的各种低速外围接口，然而目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS485接口界面设计，因此许多用户使用USB到RS485转换器来实现PC机与RS485设备之间的数据传输。

USB2.0转RS485是一款通用的USB2.0 TO RS485转换器，无需外加电源，兼容USB2.0、RS485标准，能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS485信号，提供每线浪涌600W保护功率，以及各种原因在线路上产生的浪涌电压并且极小的极间电容保证了RS485接口传输，RS485端通过DB9公头的连接器连接，转换器内部带有零延时自动收发转换，独有的I/0电路自动控制数据流方向，而不需任何握手信号，即插即用，确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。

USB2.0转RS485接口转换器可以为点到点，点到多点的通信提供可靠的连接，点到多点每台转换器可允许连接32个RS485接口设备，数据通讯率300-921600BPS，带有电源指示灯主数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式由USB2.0到RS485转换。

- 性能及参数

- 标准：符合USB2.0标准，向下兼容，符合RS485标准；

- USB信号：VCC  DATA+   DATA-   GND  FG

- RS485信号：T/R+  T/R-   GND

- 工作方式：异步工作，点对点或多点，2线半双工

- 方向控制：采用数据流向自动控制技术，自动判别和控制数据传输方向

- 波特率：300-9216000BPS，自动侦测串口信号速率。

- 负载能力：支持点到多点，每台转换器可允许连接32个RS485接口设备。

- 传输距离：RS485端1.2  KM，USB线不超过5M。

- 接口保护：浪涌600W保护功率，±15KV静电保护。

- 接口形式：USB端A类接口公头，DB9公头的连接器连接。

- 传输介质：双绞线或屏蔽线。

- 传输速率：621600BPS到300M、38400BPS到600M，9600BPS到1.2KM

- 外形尺寸：总长1.5 M，头部5.5 CM。

- 使用坏境-25℃到70℃，相对湿度5％到95％。

- 支持WINDOWS98/ME/2000/XP/VISTA/7。LINX。MAC。WINCE

三、通信连接方式及示意图

USB2.0TORS485接口转换器支持以下两种通信方式：

①、点到点/两线半双工

②、点到多点/两线半双工

1、点到点/两线半双工（RS485通信）

该方式主要应用在控制设备是USB接口，被控制端设备是RS485接口，两端设备因电气特性不一致，不能直接相通，采用USB2.0RS485型转换器即可透明的将USB接口信号转换为RS485信号。

USB2.0转RS485转换器

485+

USB通讯设备

RS485通讯设备

485-

2、点到多点/两线半双工(RS485多路通信)

一台USB主机欲控制多达32个RS485从设备时，可以使用该方式，为了防止信号的反射和干扰，需在线路的终端接匹配电阻（120欧姆、1/4W）。

主控机PC机USB端口

USB2.0转RS485转换器

RS485通讯设备

485+

485-

RS485通讯设备

四、信号定义及指示灯

1、DB9针形： RS485输出信号及接线端子引脚分配

| DB9针形 | 输出信号 | RS485半双工接线 |
| --- | --- | --- |
| 1 | T/R+ | RS485(A+) |
| 2 | T/R- | RS485(B-) |
| 3 | GND | 地线GND |

- 指示灯：

| LED颜色 | 定 义 |
| --- | --- |
| 红色灯 | 发送信号指示 |
| 黄色灯 | 接收信号指示 |

五、软件安装及应用

安装USB2.0转RS485接口转换器前请先仔细阅读产品说明书，下面以在WINDOWS  XP下安装，介绍下如：

先将产品所带的光盘放入光驱内，再插入USB转换器，计算机将出现以下的安装新硬件的向导界面，同时在状态栏显示，如下图所示

在此处选中自动安装软件

然后点击“下一步”

在此处选中在这些位置上搜索最佳驱动程序，点击在搜索中包括这个位置D：\                        。

这是完成了安装转换器的第一个步骤,第二个步骤涉及到安装串口。一旦转换器的安装正确完成后。串口会自动的安装在系统中。

当串口正确安装完成后，在系统属性界面下的设备管理器中，会看到USB设备已经显示在设备管理器中。          USB串口像普通串口一样编程使用.要改变虚拟的串口属性,那么就选择USB Seroa; Port..

然后用鼠标右键单击。这个操作允许进行对串口诸如波特率、停止位、校验位等属性的改变。

六、故障及排除

1、数据通信失败

A、检查USB接口接线是否正确

B、检查RS485输出接口接线是否正确

C、检查供电是否正常

D、观察接收指示灯接收是否会闪烁

E、观察发送指示灯发送时是否会闪烁

2、数据丢失或错误

A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致，收发两线间加1/4W、120欧姆电阻,使阻抗平衡不受外界干扰.